EXPLICACION NUMEROS BINARIOS

EL SISTEMA BINARIO DE NUMERACION

El sistema de numeración decimal es un sistema que usa diez dígitos para formar infinitos números (el 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y el 9). Pero en informática y electrónica también se usa otro sistema de numeración, igual de válido que el decimal, llamado SISTEMA BINARIO porque solo usa dos dígitos el 0 y el 1.

Donde 1 significa: encendido, abierto, siga, y Cero significa: apagado, cerrado y alto.

Operaciones con los números binarios: al igual que con los decimales podemos realizar cada una de las operaciones básicas matemáticas, con los binarios también, lo primero que vamos a mirar es como pasar un binario a decimal.

- Pasar un binario a decimal: se escribe el binario, de derecha a izquierda se eleva a la potencia de 2 iniciando con 2°, (donde 2° siempre será uno), luego 2¹, 2², 2³ y así sucesivamente, luego escribo debajo su equivalente y sumo solo los binarios abiertos, los cerrados no y el resultado será el decimal de ese número binario. Ejemplo:

2³  2²  2¹  2°

I    O   I    I = 11, sumo el 8 + 2 + 1, que son los binarios abiertos, el 4 no porque está cerrado o sea en o.

8   4   2   1	así el resultado de ese binario es el decimal 11.

- Pasar de decimal a binario: si deseamos pasar un decimal a binario procedemos de la siguiente manera: escribo el decimal y siempre lo divido en base 2, cuando el cociente llegue a 1, escribo el binario de izquierda a derecha iniciando con el ultimo cociente hasta el primer residuo. Así:

ejemplo tomado de www.areatecnologia.com